別表１

開発許可申請添付図書一覧

Ａ　自己用住宅

Ｂ　自己業務用（建築物等）

Ｃ  その他の建築物等

〈書　面〉

（※印は様式の定められているもの）

△は１ha以上適用あり

| 添付 順序 | 図書の名称 | 法 令 | 明示すべき事項 | 注 意 事 項 | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 開発許可申請書 （※） | 法－30 規則－15 |  | ・申請者等の電話番号を 記入すること ・他の法令による許認可 等を要する場合には、 その手続状況を記入す ること | ○ | ○ | ○ |
| ２ | 設計説明書（※） | 規則－16－2 | 開発の目的、必要性等を簡述すること | ・工区に分割したときは 工区別の内訳表を作成 すること | × | ○ | ○ |
| ３ | 開発行為同意書 ①公図の写 ②土地登記簿謄本 ③同意書（※） | 規則－17－1 －（3） | ①開発区域を朱線で明 示すること ②権利の種別 （所有権、地上権、地 役権、抵当権、賃貸 権等） | ・法務局名、方位、縮尺、 転写月日を明記し転写 者が記名すること ・開発区域若しくは開発 行為に関する工事をし ようとする土地又は建 築物等につき権利を有 する者の同意を得るこ と ・同意者の印鑑証明書を 添付すること | ○ | ○ | ○ |
| ４ | 公共施設管理者の同意書（※） | 法－30－2 |  | ・開発行為に関係がある 公共施設の管理者の同 意を得ること （例：道路管理者、河川 管理者、農業用水路管 理者等） | ○ | ○ | ○ |

| 添付 順序 | 図書の名称 | 法 令 | 明示すべき事項 | 注 意 事 項 | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ５ | 公共施設管理予定者との協議一覧表及び協議書（※） | 法－30－2 |  | ・新たに設置される公共 施設を管理することと なる者と協議すること （上記の外20ha以上の開 発行為については、義 務教育施設の設置義務 者、水道事業者、40ha 以上にあっては一般電 気事業者、ガス事業者、 地方鉄道事業者、軌道 経営者と協議すること） | ○ | ○ | ○ |
| ６ | 設計者の資格を証する書類（※） | 規則－17－1 －（4） |  | ・最終学校卒業証明書等 を添付のこと | △ | △ | △ |
| ７ | 資金計画書（※） | 規則－15 －（4） | 預金残高証明書、融資 証明書等 |  | × | △ | ○ |
| ８ | 申請者の資力信用調書（※） | 法－33－1 －（12） | 納税証明書（法人税又 は所得税及び事業税）、暴力団員等に該当しないことの誓約書 | ・申請者が法人の場合、 法人の登記簿謄本とす る | × | △ | ○ |
| ９ | 工事施行者の工事能力調書（※） | 法－33－1 －（13） | ①登記簿謄本 ②建設業許可証明書又 は建設業許可書の写 |  | × | △ | ○ |

〈図　面　等〉

| 添付 順序 | 図書の名称 | 縮 尺 | 法 令 | 明 示 す べ き 事 項 | 注 意 事 項 | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 開発区域位 置図 | 25,000 分の1 以 上 | 規則－ 17－1 －（1） 規則－ 17－2 | ①開発区域の位置 ②主要交通機関からの経路、名称 ③主要道路の名称 ④排水先の河川への経路、名称 ⑤周辺の都市施設 | ・1/10,000の都市計画図によること | ○ | ○ | ○ |
| ２ | 開発区域区域図 | 2,500 分の1 以 上 | 規則－ 17－1 －（2） 規則－ 17－3 | ①開発区域、都道府県界、市町 村界、町又は字界 ②土地の地番及び形状 | ・1/2,500の都市計画 図によること ・開発区域は朱線で明 示すること（以下の 図面も同じ） | ○ | ○ | ○ |
| ３ | 現況図 | 2,500 分の1 以 上 | 規則－ 16－4 | ①地形（標高差を示す等高線､ 建築物及び既存擁壁等の工作 物の位置及び形状） ②開発区域の境界 ③開発区域及び開発区域の周辺 の公共施設（道路、公園、緑 地､ 広場、河川、水路、取水 施設その他公共施設並びに官 公署、文教施設その他公益施 設の位置及び形状、道路の幅 員、道路交差点の地盤高、河 川又は水路の幅員） ④令第２８条の２第１号に規定 する樹木又は樹木の集団の状 況（位置） ⑤令第２８条の２第２号に規定 する切土又は盛土を行う部分 の表土の状況（位置） | ・等高線は２ｍの標高 差を示すものである こと ・樹木若しくは樹木の 集団又は表土の状況 にあっては、規模が １ha以上の開発行為 について記載するこ と | ○ | ○ | ○ |
| ４ | 求積図 | 500 分の1 以 上 |  | ①開発区域求積図 ②新旧公共施設求積図 ③区画割求積図 | ・求積方法は三斜法等 として算式も明示す ること | ○ | ○ | ○ |

| 添付 順序 | 図書の名称 | 縮 尺 | 法 令 | 明 示 す べ き 事 項 | 注 意 事 項 | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ５ | 土地利用計画図 | 1,000 分の1 以 上 | 規則－ 16－4 | ①開発区域の境界 ②公共施設の位置及び形状（公 園、緑地、広場の位置、形状、 面積、出入口及びさく又はへ いの位置、開発区域外の道路 の位置、形状及び幅員、排水 施設の位置、形状及び水の流 れの方向、都市計画施設又は 地区計画に定められた施設の 位置、形状及び名称、消防水 利、河川その他の公共施設の 位置及び形状、遊水池（調整 池）の位置及び形状（多目的 利用の場合にあっては、専用 部分と多目的利用の区分） ③予定建築物等の敷地の形状及 び面積 ④敷地に係る予定建築物等の用 途 ⑤公益的施設の敷地の位置、形 状、名称及び面積 ⑥樹木又は樹木の集団の位置 ⑦緩衝帯の位置、形状及び幅員 ⑧法面（がけを含む）の位置及 び形状、擁壁の位置及び種類 | ・凡例毎に着色するの が望ましい | ○ | ○ | ○ |
| ６ | 造成計画平面図 | 1,000 分の1 以 上 | 規則－ 16－4 | ①開発区域の境界 ②切土又は盛土をする土地の部 分 ③擁壁の位置、種類及び高さ、 法面（がけを含む。）の位置 及び形状 ④道路の中心線、延長、幅員、 勾配及び交差点の計画高 ⑤遊水池（調整池）の位置及び 形状 ⑥予定建築物等の敷地の形状及 び計画高 | ・切土又は盛土をする 土地の部分で表土の 復元等の措置を講ず るものがあるときは その部分を図示する こと ・現況図を利用して作 成すること | ○ | ○ | ○ |
| ７ | 造成計画断面図 | 1,000 分の1 以 上 | 規則－ 16－4 | ①開発区域の境界 ②切土又は盛土をする前後の地 盤面 ③計画地盤高 | ・高低差の著しい箇所 について作成するこ と | ○ | ○ | ○ |

| 添付 順序 | 図書の名称 | 縮 尺 | 法 令 | 明 示 す べ き 事 項 | 注 意 事 項 | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ | がけの断面図 | 50 分の1 以 上 | 規則－ 16－4 | ①がけの高さ、勾配及び土質 （土質の種類が２以上である ときは、それぞれの土質及び 地層の厚さ） ②切土又は盛土をする前の地盤 面 ③小段の位置及び幅 ④がけ面の保護の方法（石張り､ 張り芝、モルタル吹きつけ等） | ・切土をした土地の部 分に生ずる高さが２ ｍを超えるがけ、盛 土をした土地の部分 に生ずる高さが１ｍ を超えるがけ又は切 土と盛土を同時にし た土地の部分に生ず る高さが２ｍを超え るがけについて作成 すること | ○ | ○ | ○ |
| ９ | 擁壁の構造図 | 50 分の1 以 上 | 規則－ 16－4 | ①擁壁の寸法及び勾配 ②擁壁の材料の種類及び寸法 ③裏込めコンクリ－トの寸法 ④透水層の位置及び寸法 ⑤擁壁を設置する前後の地盤面 ⑥基礎地盤の土質 ⑦基礎くいの位置、材料及び寸法 ⑧展開図 | ・鉄筋コンクリ－ト擁 壁のときは配筋図が 必要 | ○ | ○ | ○ |
| １０ | 排水施設計画平面図 | 500 分の1 以 上 | 規則－ 16－4 | ①開発区域の境界 ②排水区域の区域界 ③遊水池（調整池）の位置及び 形状 ④都市計画に定められた排水施 設の位置、形状及び名称 ⑤道路側溝その他の排水施設の 位置、種類、材料、形状、内 のり寸法及び勾配 ⑥排水管の勾配及び管径 ⑦人孔の位置及び人孔間距離 ⑧水の流れの方向 ⑨吐口の位置 ⑩放流先河川又は水路の名称、 位置及び形状 ⑪予定建築物等の敷地の形状及 び計画等 ⑫道路、公園その他の公共施設 の敷地の計画高 ⑬法面（がけを含む）又は擁壁 の位置及び形状 | ・集水区域を明示のこ と | ○ | ○ | ○ |
| １１ | 排水施設構造図 | 50 分の1 以 上 | 法－ 33－3 令－26 | ①排水施設構造詳細図 ②開渠、暗渠、落差工、人孔、 雨水桝吐口等 |  | ○ | ○ | ○ |
| １２ | 流末水路構造図 | 50 分の1 以 上 | 法－ 33－3 令－26 | ①放流先の水路、河川の構造詳 細図（常水面も表示のこと） ②放流口の排水施設の構造詳細 図 | ・遊水池等の場合はそ の構造 | ○ | ○ | ○ |

| 添付 順序 | 図書の名称 | 縮 尺 | 法 令 | 明 示 す べ き 事 項 | 注 意 事 項 | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １３ | 道路横断図 | 100 分の1 以 上 | 令－ 25－2 ～ 25－5 | ①路面、路盤の詳細 ②道路側溝の位置、形状、寸法 ③雨水桝及び取付管の形状 ④埋設管の位置、勾配、形状及 び人孔の形状 ⑤道路横断勾配 ⑥幅員 | ・道路、幅員、構造別 に表示すること | ○ | ○ | ○ |
| １４ | 道路縦断図 | 500 分の1 以 上 | 規則－ 24－3 | ①測点、勾配 ②計画等、地盤高 ③単距離、追加距離 ④道路記号 ⑤基準線 | ・幹線街路及び主要区 画街路について作成 すること | ○ | ○ | ○ |
| １５ | 防災工事計画平面図 | 1,000分の1 以 上 | 令－ 26－2 | ①地形（等高線等） ②計画道路路線 名称 ④段切位置 ⑤表土除却位置 ⑥ヘドロ除却位置、除却深さ ⑦流土計画 ⑧工事中の雨水、排水系路 ⑨防災施設の設置時期及び期間 | ・開発区域が10ha以上 の場合は、防災設計 図を別途作成するこ と | ○ | ○ | ○ |
| １６ | 防災施設構造図 | 50 分の1 以 上 | 令－ 26－2 | ・防災施設構造詳細図 | ・防災調整池、調整池、 沈砂池等防災施設に ついて作成すること | ○ | ○ | ○ |
| １７ | 給水施設計画平面図 | 500 分の1 以 上 | 規則－ 16－4 | ①給水施設の位置、形状、内の り寸法 ②取水の方法 ③消火栓の位置 ④予定建築物等の敷地の形状及 び計画高 | ・排水施設計画平面図 にまとめて図示して もよい | × | ○ | ○ |
| １８ | 下水道縦断図 | 500 分の1 以 上 | 令－ 26－2 | ①人孔の種類、形状、位置、間 隔 ②配水管の勾配、管径、土被、 管低高 ③地盤高、計画地盤高 | ・道路縦断図と兼ねて もよい | ○ | ○ | ○ |
| １９ | 電気施設等計画平面図 | 500 分の1 以 上 | 規則－ 20の2 | ・電柱、電話柱等の位置、配線 ・ガス基地の位置、配管 | ・電柱は道路面に設置 しないこと ・電気供給者、ＮＴＴ、 ガス供給者と協議の うえ作成すること | × | ○ | ○ |
| ２０ | 構造計算書 |  | 規則－ 27 |  | ・鉄筋コンクリ－ト擁 壁、重力式コンクリー ト擁壁、その他橋梁 等の構造物を設置す るとき ・国土交通省及び福島 県の図集使用のとき はその写し | ○ | ○ | ○ |

| 添付 順序 | 図書の名称 | 縮 尺 | 法 令 | 明 示 す べ き 事 項 | 注 意 事 項 | Ａ | Ｂ | Ｃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２１ | 安定計算書 |  | 規則－ 27 |  | ・擁壁で保護しないが け等について作成す ること | ○ | ○ | ○ |
| ２２ | 水理計算書 |  | 令－26 |  | ・排水施設、下水道施 設、防災施設等につ いて作成すること | ○ | ○ | ○ |
| ２３ | 工程表 |  |  |  | ・梅雨期にかかる工事 については特に詳細 に記入すること | × | ○ | ○ |
| ２４ | 予定建築物等の立面及び平面図 | 100 分の1 以 上 | 法－ 33－1 －1 | ・建築物等の用途 |  | ○ | ○ | ○ |
| ２５ | その他の公共、公益施設計画平面 図 | 100 分の1 以 上 | 法－ 33－1 －2 |  | ・公園、造成緑地等に ついて作成すること | × | ○ | ○ |
| ２６ | 仕様書 |  |  |  | ・開発区域が10ha以上 の場合は必ず添付す ること。10ha未満の 場合は必要に応じ添 付させることがある | ○ | ○ | ○ |
| ２７ | その他必要に応じ指示する図書 |  |  |  | ・残土処理場等 | ○ | ○ | ○ |

＊　１．法令の欄にある「令」は、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）、「規則」は、都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）を示す。

２．申請図書の凡例については、別表によること。